Informe de Impactos Ambientales: Comparación de Sistema Convencional vs. Sistemas Constructivos Steel Frame (Kit de vivienda con estructuración completa del proyecto)

Evaluación de resultados: Disminución de las emisiones de los Gases de Efecto Invernadero

- Resumen ejecutivo

Este informe presenta un análisis de ciclo de vida (ACV) comparativo entre dos sistemas constructivos aplicados a un conjunto habitacional de 10 unidades: el sistema Steel Frame (sistema de construcción en seco que utiliza perfiles de acero galvanizado liviano para formar la estructura de una edificación, como paredes, techos, entrepisos y cimientos) y el sistema convencional (bloque de concreto y estructura en concreto reforzado). El estudio se desarrolla en el marco del modelo de negocio Casa para Mí y tiene como objetivo identificar y cuantificar los impactos ambientales desde la producción de materiales hasta el fin de vida útil de las edificaciones (enfoque “cuna a cuna”).

El sistema Steel Frame incluye cimentaciones en concreto, estructura metálica, cerramientos interiores en drywall, exteriores en siding vinílico y cubierta en teja de policarbonato. En contraste, el sistema convencional emplea cimentaciones y estructura en concreto armado, muros en ladrillo de arcilla, pañete y cubierta metálica.

El análisis se realizó utilizando el software OpenLCA y la base de datos Ecoinvent, permitiendo una comparación detallada de materiales y procesos. Los resultados buscan orientar decisiones hacia soluciones habitacionales más sostenibles.

- Metodología

El análisis sigue las normas ISO 14040 y 14044, estructurado en cuatro etapas: definición de objetivos y alcance, análisis del inventario, evaluación de impactos y análisis de interpretación. Se adoptó un enfoque “cuna a cuna”, incluyendo desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida útil de los materiales.

Para la evaluación de impactos se empleó el indicador de calentamiento global (GWP) del IPCC 2021 (Intergovernmental Panel on Climate Change). La base de datos utilizada fue Ecoinvent v3.01 (base de datos de inventario del ciclo de vida) bajo el enfoque de corte (cut-off). Este enfoque permite asegurar trazabilidad y consistencia en los resultados.

- Descripción de los sistemas analizados

Se evaluaron dos sistemas constructivos para un conjunto habitacional de 10 viviendas distribuidas en dos torres (una con 6 apartamentos y otra con 4):

| # | Área | m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Área construida por vivienda | 42,76 m2 |
| 2 | Área construida primer nivel | 192.34 m2 |
| 3 | Área de escaleras por nivel | 8,62 m2 |
| 4 | Área de circulación primer nivel | 12.67 m2 |
| 5 | Área construida segundo nivel | 192.34 m2 |
| 6 | Área de circulación segundo nivel | 12.67 m2 |
| 7 | Área construida tercer nivel | 107.67 m2 |
| 8 | Área de circulación tercer nivel | 13.53 m2 |
| 9 | Área de cubierta | 211.09 m2 |
| 10 | Área total construida | 492.35 m2 |
| 11 | Área total escaleras | 43.10m2 |
| 12 | Área de circulación total | 38,87 m2 |
| 13 | Área total de circulación y escaleras | 81.97 m2 |

Steel frame: Estructura metálica en acero galvanizado, cerramientos en drywall y siding vinílico, y cubierta en policarbonato.

Convencional: Estructura en concreto armado, cerramientos en ladrillo de arcilla con pañete, y cubierta metálica.

Ambos sistemas fueron modelados considerando las etapas de extracción, producción, transporte, construcción y fin de vida útil.

- Alcance del estudio y supuestos

Unidad Funcional

Se definió 1 m² de construcción habitable como unidad funcional, permitiendo comparar ambos sistemas de forma estandarizada. Adicionalmente, se escalaron los resultados al conjunto completo de 10 viviendas.

Límites del sistema

El análisis abarca:

Producción de materiales

Transporte (10 km promedio)

Construcción en obra

Fin de vida útil (desmontaje, reciclaje y disposición final)

Supuestos clave

Vida útil estimada: 50 años.

No se incluyen impactos durante el uso del edificio.

Se asume una tasa de reciclaje del 90% para el acero.

El drywall, siding y ladrillo se disponen en relleno sanitario.

El transporte de los materiales para la obra.

Resultados del análisis de impacto ambiental

- Potencial de calentamiento global (GWP)

Según los resultados obtenidos para la categoría climate change - global warming potential (GWP):

Sistema convencional: 123,933 kg CO₂-eq

Steel frame: 62,413 kg CO₂-eq

| Indicator | Edificio Fuente Azul Convencional - CO | Edificio Fuente Azul Steel Frame - CO | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| climate change - global warming potential (GWP100) | 123,933 | 62,413 | kg CO2-Eq |

Esto representa una reducción del 50% en emisiones de CO₂-eq al optar por el sistema Steel Frame. Esta diferencia se explica principalmente por la sustitución de materiales con alta carga ambiental como el concreto y el ladrillo, que dominan el aporte en el sistema convencional, por estructuras más ligeras como el acero estructural y paneles prefabricados.

Aportes por materiales (GWP)

Del análisis específico por procesos (construcción por material), se identificaron los siguientes contribuyentes principales al impacto en la categoría GWP:

- Sistema Convencional:

Acero de refuerzo: 40,978 kg CO₂-eq (33%)

Muro en ladrillo: 21,162 kg CO₂-eq (17%)

Total: 62,139 kg CO₂-eq

- Sistema Steel Frame:

Escalera tipo gato: 10,022 kg CO₂-eq (15.7%)

Losa flotante de fundación: 9,524 kg CO₂-eq (14.9%)

Total: 19,546 kg CO₂-eq

Estos datos reafirman que, aunque el acero también está presente en el sistema Steel Frame, la cantidad empleada y su eficiencia estructural permiten mitigar su impacto. Asimismo, la eliminación del uso extensivo de ladrillo en muros representa una reducción notable del impacto total.

Aportes por muros (GWP) x m2

El sistema Steel Frame genera un total de 62.4 toneladas de CO₂-eq, mientras que el sistema convencional emite 123.9 toneladas de CO₂-eq. Esto representa una reducción del 50% en las emisiones cuando se opta por el sistema Steel Frame, lo cual muestra una ventaja significativa desde el punto de vista climático.

La contribución de los materiales de cerramiento que tiene una contribución al impacto ambiental en los dos sistemas son:

El sistema steel frame

Lámina de fibrocemento exterior: 14% del GWP total.

Perfiles metálicos C90 y C140: 4% del GWP total.

Paneles interiores de Drywall: 4% del GWP total.

Pintura: 0% del GWP total.

El convencional son:

Mampostería en ladrillo de arcillas: 18% del GWP total.

Revoque: 2% del GWP total.

Pintura: 0% del GWP total.

| Sistema | kg CO2-Eq | Muros (m2) | kg CO2-Eq/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Muro Steel Frame (m2) | 13605.95 | 898 | 15 |
| Muro Convencional (m2) | 25851 | 898 | 29 |

| Sistema | kg CO2-Eq/m2 construido |
| --- | --- |
| Muro Steel Frame | 13 |
| Muro Convencional | 25 |

- Conclusión

El análisis integral evidencia que el sistema Steel Frame ofrece un mejor desempeño ambiental en términos de potencial de calentamiento global (GWP) en comparación con el sistema constructivo convencional. Las diferencias más significativas se concentran en los componentes de muro y estructura, donde el sistema Steel Frame demuestra una mayor eficiencia ambiental. Específicamente, este sistema genera aproximadamente 13 kg CO₂-eq por metro cuadrado construido, frente a los 25 kg CO₂-eq/m² del sistema convencional, lo que equivale a una reducción cercana al 48%. Esta diferencia sustancial respalda la adopción de tecnologías constructivas más limpias y livianas como el Steel Frame, no solo por su contribución a la sostenibilidad ambiental, sino también por su coherencia con los objetivos de construcción sostenible y bajo carbono.

Evaluación del resultado: Disminución del uso de materiales no renovables y sistemas secos para minimizar residuos y desperdicios (uso eficiente de los recursos)

1. Generación de residuos sólidos

Uno de los resultados esperados del modelo de negocio “Casa para Mí” es la reducción de residuos en obra mediante la implementación de sistemas constructivos en seco y el uso eficiente de materiales. Para evaluar este aspecto, se realizó una comparación entre dos sistemas constructivos: el tradicional (basado en mampostería y concreto) y el Steel Frame (estructura liviana con muros prefabricados y materiales en seco).

Metodología

El análisis se basó en estimaciones reconocidas de generación de residuos en obra, tomando como referencia el Manual de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (C&D) y documentación técnica relevante de América Latina. Las actividades consideradas representan aproximadamente el 75% del volumen de obra civil de un proyecto tipo.

| Actividad Constructiva | Residuo generado (kg/unidad) | Tipo de residuo |
| --- | --- | --- |
| Mampostería (bloque/ladrillo) | 14 kg/m² | Fragmentos de bloque/ladrillo, mortero |
| Concreto estructural | 28 kg/m³ | Restos de mezcla, sobres de vaciado |
| Mortero de revoque/pañete | 3 kg/m² | Mezcla seca/húmeda, costra de mortero |
| Enchape cerámico | 6 kg/m² | Fragmentos de cerámica, adhesivo |
| Yesos y estucos | 0.5 kg/m² | Polvo de yeso, residuos de corte |

Sistema constructivo tradicional

| Actividad Constructiva | Unidad de medida | Cantidad estimada por proyecto | Residuo generado (kg/un) | Total estimado de residuos (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mampostería (bloque/ladrillo) | m² | 978 | 14 | 13692 |  |
| Concreto estructural | m³ | 125.96 | 28 | 3526.88 |  |
| Mortero de revoque/pañete | m² | 1956 | 3 | 5868 |  |
| Enchape cerámico | m² | 106.4 | 6 | 638.4 |  |
|  |  |  |  | 23725.28 | 23.73 t |

Sistema constructivo steel frame

| Actividad Constructiva | Cantidad estimada por proyecto | Residuo generado (kg/un) | Total estimado de residuos (kg) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mampostería (bloque/ladrillo) | 0 | 14 | 0 |  |
| Concreto estructural | 59.43 | 28 | 1664.04 |  |
| Mortero de revoque/pañete | 0 | 3 | 0 |  |
| Enchape cerámico | 106.4 | 6 | 638.4 |  |
| Perfiles C90-37 y C140-46 en paredes | 0 | 0 | 0 |  |
| Yesos y estucos | 1,427.00 | 0.5 | 713.5 |  |
|  |  |  | 3015.94 | 3.02 t |

Nota: Los perfiles metálicos del sistema Steel Frame son prefabricados en taller, por lo cual su instalación no genera residuos en obra.

Análisis

La comparación muestra que el sistema Steel Frame reduce en más del 87% la generación de residuos sólidos respecto al sistema tradicional. Esta mejora es atribuible a:

- La eliminación de procesos húmedos como la mampostería y el revoque.

- La prefabricación de componentes, que minimiza el desperdicio en sitio.

- El uso de materiales limpios y modulares (como placas de yeso).

Además del beneficio ambiental, esta eficiencia implica menores costos logísticos y operativos, al reducir la necesidad de manejo, transporte y disposición de residuos.

2. Consumo de agua en obra

El agua es un recurso crítico en la construcción. Su uso eficiente es clave para una construcción sostenible. En este análisis se estimó el consumo de agua en distintas actividades de obra para ambos sistemas constructivos.

| Actividad | Consumo estimado promedio | Descripción del Uso |
| --- | --- | --- |
| Mezcla de concretos y morteros | 217 l/m³ de concreto | Agua para mezclar cemento, arena, grava y agua. |
| Curado del concreto | 3 l/m²/día por 7 días | Mantener la humedad del concreto durante varios días para asegurar resistencia. |
| Control de polvo (riego de superficies) | 0.1 l/m²/día | Minimiza la dispersión de polvo durante movimiento de tierras, demolición, etc. |
| Limpieza de herramientas y equipos | 10 l/día por cuadrilla | Lavado diario de mezcladoras, vibradores, baldes, etc. |
| Aseo general de la obra | 1 l/m² | Limpieza de pisos, zonas comunes, escaleras, andamios. |

Sistema Convencional

| Descripción del uso | Actividades constructivas | m³ | l/m³ | l de agua |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua para mezclar cemento, arena, grava y agua. | Concreto | 125.96 | 170 | 21413.2 |  |
|  | Revoque | 19.56 | 240 | 4694.4 |  |
|  | Muro de ladrillo | 29.34 | 240 | 7041.6 | 33.15 m³ |
| Descripción del uso | Actividades constructivas | m² | l/m² | l de agua |  |
| Mantener la humedad del concreto durante varios días para asegurar resistencia. | Curado de concreto | 1293 | 3 | 3879.567 | 3.88 m³ |
| Descripción del Uso | Actividades constructivas | m² | l/m² | l de agua |  |
| Minimiza la dispersión de polvo durante movimiento de tierras, demolición, corte de ladrillo, etc. | Control de polvo (riego de superficies) | 978 | 0.1 | 97.8 | 0.1 m³ |
| Descripción del uso | Actividades constructivas | Cuadrilla | l/cuadrilla | l de agua |  |
| Lavado diario de mezcladoras, vibradores, baldes, palas, herramienta menor, coches o carretas, etc. | Limpieza de herramientas y equipos | 16 | 870 | 13920 | 13.92 m3 |
| Descripción del uso | Actividades constructivas | l/m² | m² | l de agua |  |
| Limpieza de pisos, zonas comunes, escaleras. | Aseo general de la obra | 1 | 492.35 | 492.35 | 0.49 m3 |
|  |  |  | Total | 51539 l | 51.54 m³ |

Sistema Steel Frame

| Descripción del uso | Actividades constructivas | m³ | l/m³ | l de agua |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agua para mezclar cemento, arena, grava y agua. | Concreto | 59.39 | 170 | 10096.3 |  |
|  | Escaleras | 0.04 | 170 | 6.8 | 10.1 m³ |
| Descripción del uso | Actividades constructivas | Cuadrilla | l/cuadrilla | l de agua |  |
| Lavado diario de mezcladoras, vibradores, baldes, palas, herramienta menor, coches o carretas, etc. | Limpieza de herramientas y equipos | 16 | 870 | 13920 | 13.92 m3 |
|  |  |  | Total | 24023.1 l | 24.02 m³ |

Análisis

El sistema Steel Frame presenta una reducción del 53% en el consumo de agua, lo cual se explica por:

- La menor necesidad de concreto y mortero.

- La ausencia de procesos como el revoque y el curado húmedo de muros.

- La simplicidad operativa de sistemas secos, que facilita la limpieza y reduce el uso de agua.

3. Uso de materiales no renovables

Los materiales como cemento, grava y arena, esenciales en el sistema tradicional, tienen impactos ambientales relevantes. El modelo “Casa para Mí” busca minimizar su uso mediante el empleo de estructuras livianas y procesos prefabricados.

| Material | Sistema convencional (kg) | Sistema Steel Frame (kg) | Reducción % |
| --- | --- | --- | --- |
| Cemento | 61,886 | 20,801 | -66% |
| Grava | 214,410 | 62,402 | -71% |
| Arena | 1,087,688 | 41,601 | -96% |

Análisis

El sistema Steel Frame evidencia una drástica reducción en el uso de materiales no renovables:

Cemento: Se reducen más de 41 toneladas, con impacto directo en la huella de carbono.

Arena: La reducción supera las 1,046 toneladas, lo que representa una presión mucho menor sobre fuentes naturales.

Grava: Se reduce en más de 150 toneladas.

Esta eficiencia no compromete la calidad estructural, sino que promueve una construcción más limpia, rápida y ambientalmente responsable.

La implementación del sistema Steel Frame en el modelo “Casa para Mí” demuestra una notable eficiencia en el uso de recursos:

- Se reduce en más del 87% la generación de residuos.

- El consumo de agua disminuye un 53%.

- Se optimizan materiales no renovables, logrando reducciones del 66% al 96%.

Estos resultados validan el enfoque del modelo como una alternativa viable y sostenible, alineada con los principios de economía circular, eficiencia hídrica y energética, y gestión responsable de residuos. Además de los beneficios ambientales, esta propuesta implica ventajas operativas, como menores costos logísticos, mayor orden en obra y mejor rendimiento del tiempo constructivo.

4. Consumo de energía incorporada en materiales y procesos

Además de los materiales no renovables y el uso de agua, es clave evaluar el consumo de energía durante la fase de construcción, considerando la energía incorporada en materiales, procesos de fabricación y transporte. Para ello, se utilizó el indicador Cumulative Energy Demand (CED) en unidades de megajulios equivalentes (MJ-Eq), basado en la metodología disponible en la base de datos ecoinvent a través del software OpenLCA.

Resultados

| Indicador Ambiental | Sistema Convencional | Sistema Steel Frame | Reducción Absoluta (MJ-Eq) | Reducción Relativa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energía incorporada total (CED - MJ-Eq) | 1,391,272 MJ-Eq | 770,289 MJ-Eq | 620,983 MJ-Eq | 44.60% |

El sistema Steel Frame consume un total de 770,289 MJ-Eq frente a 1,391,272 MJ-Eq del sistema convencional, lo que representa una reducción del 44.6% en la demanda energética total. Esta diferencia se explica principalmente por:

- Menor uso de materiales energéticamente intensivos, como el cemento, el concreto armado y el ladrillo.

- Disminución de procesos constructivos pesados, como fundaciones profundas, revoques o columnas de concreto.

- Uso de componentes prefabricados con menor requerimiento energético en obra (como perfiles metálicos y muros en seco).

Nota. Ver anexos y memorias de calculo

La siguiente tabla resume los resultados comparativos para los cinco indicadores analizados, mostrando las diferencias entre ambos sistemas constructivos y cuantificando la reducción lograda con el sistema Steel Frame:

| Indicador Ambiental | Sistema Convencional | Sistema Steel Frame | Reducción Absoluta | Reducción Relativa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Generación de residuos sólidos (t) | 23.73 t | 3.02 t | 20.71 t | 87.30% |
| Consumo de agua en obra (m³) | 51.54 m³ | 24.02 m³ | 27.52 m³ | 53.40% |
| Consumo de cemento (kg) | 61,886 kg | 20,801 kg | 41,085 kg | 66.40% |
| Consumo de grava (kg) | 214,410 kg | 62,402 kg | 152,008 kg | 70.90% |
| Consumo de arena (kg) | 1,087,688 kg | 41,601 kg | 1,046,087 kg | 96.20% |
| Consumo de energía incorporada (MJ-Eq) | 1,391,272 MJ-Eq | 770,289 MJ-Eq | 620,983 MJ-Eq | 44.60% |

Evaluación del resultado: Uso eficiente de los recursos

Esta sección agrupa los principales aspectos ambientales que inciden en la sostenibilidad del modelo de vivienda, integrando variables como el consumo de agua, energía incorporada, uso de materiales no renovables y la generación de residuos. Bajo el enfoque de “Uso eficiente de recursos'” se analizan estos indicadores de manera integrada para evaluar el desempeño del sistema constructivo Steel Frame en comparación con el sistema convencional.

En Conclusión, La implementación del sistema constructivo Steel Frame en el modelo “Casa para Mí” representa una alternativa sólida y sostenible frente al sistema constructivo convencional, especialmente al analizar el uso eficiente de los recursos. Los resultados muestran mejoras significativas en todos los indicadores evaluados.

En cuanto a generación de residuos sólidos, se evidencia una reducción superior al 87%, gracias al reemplazo de procesos húmedos por soluciones en seco, y a la incorporación de componentes prefabricados que minimizan el desperdicio en obra. Este cambio contribuye directamente a una mejor gestión de residuos y a menores costos de disposición.

El consumo de agua, un recurso crítico en la construcción disminuye en un 53% en el sistema Steel Frame. Esta eficiencia se debe principalmente a la menor necesidad de mezclas húmedas, el uso limitado de concreto y morteros, y la simplificación en las labores de limpieza, gracias a un entorno de obra más ordenado y seco.

Respecto al uso de materiales no renovables, se registran reducciones de entre el 66% y el 96% en el consumo de cemento, grava y arena, materiales intensivos en energía y con alto impacto ambiental. Estas reducciones son posibles por la transición hacia estructuras más ligeras y racionalizadas, alineadas con principios de sostenibilidad y economía circular.

Por último, en términos de energía incorporada en materiales y procesos, el sistema Steel Frame logra una disminución del 44.6% en la demanda energética total. Esto se debe a la optimización de procesos constructivos, la prefabricación de elementos y la reducción en el uso de materiales con alta huella energética como el concreto armado y el ladrillo.

En conjunto, estos resultados confirman que el modelo “Casa para Mí” no solo es viable desde el punto de vista constructivo, sino que representa un avance significativo hacia una construcción más limpia, eficiente y responsable con el medio ambiente. Este enfoque integral permite generar valor ambiental, social y económico, fortaleciendo la sostenibilidad del modelo habitacional.

Evaluación del resultado: Mejoramiento de la calidad de las soluciones habitacionales con el uso de sistemas innovadores e industrializados

La calidad de la vivienda social en Colombia ha sido objeto de múltiples estudios que coinciden en señalar sus carencias estructurales y funcionales. De acuerdo con el documento del Departamento Nacional de Planeación (DNP) “Calidad de la Vivienda Social en Colombia” (2019), los sistemas constructivos tradicionales presentan importantes limitaciones en aspectos críticos como los acabados interiores, la ventilación, la iluminación y la calidad de los materiales. Estas deficiencias obligan a las familias a realizar mejoras progresivas que pueden tardar entre 3 y 5 años, perpetuando una brecha significativa entre la vivienda entregada formalmente y una habitabilidad digna.

Frente a este panorama, el uso de sistemas innovadores e industrializados, como el sistema steel frame implementado en el proyecto de Fuente Azul, representa un cambio importante en la calidad habitacional. Las observaciones realizadas durante la visita de campo corroboran cómo estos sistemas permiten resolver de forma efectiva muchas de las fallas señaladas por los estudios del DNP:

Acabados interiores dignos desde el inicio: A diferencia del sistema convencional, las viviendas construidas con steel frame en Fuente Azul cuentan con muros terminados en drywall pintado, pisos con recubrimiento adecuado, baños completamente enchapados y cocinas funcionales con mesones amplios y red de gas. Esta configuración reduce la necesidad de mejoras posteriores y mejora significativamente la calidad percibida por las familias desde el momento de la entrega.

Ventilación e iluminación natural como componentes integrados del diseño: Mientras que muchas viviendas sociales tradicionales presentan deficiencias en la ventilación cruzada y la entrada de luz natural, el diseño arquitectónico del edificio de Fuente Azul prioriza ventanas amplias en cada estancia. Esto no solo mejora la circulación del aire y la sensación térmica dentro de los apartamentos (incluso en los últimos pisos), sino que también permite prescindir de iluminación artificial durante gran parte del día, generando ahorros económicos en servicios públicos y mejorando la experiencia cotidiana de los habitantes.

Condiciones de salubridad mejoradas: Las viviendas observadas incorporan ventilación natural en zonas húmedas (cocinas y baños), superando así una de las deficiencias más recurrentes en proyectos de vivienda social convencional. Esto reduce el riesgo de humedad, malos olores y proliferación de hongos, mejorando directamente la salubridad del entorno doméstico.

Relación entre áreas construidas y superficies de ventanas: El proyecto Fuente Azul comprende dos torres (una de dos pisos y otra de tres), con un total de 10 apartamentos, cada uno con un área construida de 42,76 m². La superficie total de ventanas es de 70 m², lo que equivale a un promedio de 7 m² por apartamento. Esto representa aproximadamente un 16,4% del área construida por unidad, superando el estándar mínimo recomendado del 10% para garantizar una adecuada iluminación y ventilación natural.

En síntesis, la implementación de sistemas constructivos industrializados no solo contribuye a la eficiencia técnica y económica del proceso constructivo, sino que impacta de manera positiva y directa en la calidad de vida de los beneficiarios. Los hallazgos en campo ratifican que estas soluciones permiten entregar viviendas con altos estándares de calidad desde el inicio, lo que reduce las cargas económicas posteriores para las familias y fortalece la percepción de una vivienda verdaderamente digna.

Anexos:

Memorias de cálculo del sistema convencional y del Steel frame

Planos de la edificación

Análisis de ciclo de vida en Open LCA