Parámetros de calibración y detalles técnicos para la replicabilidad del ACV

Este anexo presenta de forma estructurada los parámetros, supuestos y configuraciones clave empleados en el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) comparativo desarrollado en el marco del programa Casa para Mí, con el fin de garantizar la transparencia y replicabilidad técnica del estudio. La evaluación siguió las directrices de la norma ISO 14040 e incluyó modelado en OpenLCA, respaldado por bases de datos internacionales.

1. Herramientas y recursos utilizados

- Software de Modelado: OpenLCA versión 2.3.1

- Base de Datos: Ecoinvent 3.9.1 (versión más reciente disponible al momento del estudio)

- Normativa de Referencia: ISO 14040 e ISO 14044 (marco metodológico del ACV)

- Métodos de Evaluación de Impacto:

  - IPCC 2021 (Intergovernmental Panel on Climate Change): Evaluación del Potencial de Calentamiento Global (GWP) a 100 años.

  - ReCiPe 2016 (Endpoint y Midpoint): Evaluación integral de impactos en salud humana, ecosistemas y uso de recursos.

2. Sistema de producto y alcance

- Objeto de Estudio: 10 viviendas del proyecto Fuente Azul, Medellín, Colombia.

- Escenarios Comparados:

  - Escenario 1 - Sistema Convencional: Bloque de concreto, concreto reforzado y mampostería tradicional.

  - Escenario 2 - Steel Frame: Estructura metálica liviana y construcción en seco (modelo propuesto por Casa para Mí).

- Límite del Sistema: "De la cuna a la puerta" (cradle-to-gate), considerando:

  - Extracción de materias primas.

  - Procesamiento de materiales.

  - Transporte de materiales al sitio.

  - Procesos constructivos en obra.

- Exclusiones: Uso y fin de vida de las viviendas no fueron considerados en este análisis preliminar.

3. Parámetros de calibración y supuestos técnicos

| Parámetro | Valor / Justificación |
| --- | --- |
| Unidad Funcional | 1 m² de vivienda construida |
| Vida útil de referencia | 50 años (solo informativa; ACV limitado hasta la puerta) |
| Localización geográfica | Valparaíso, Antioquia |
| Factor transporte materiales | 20 km promedio desde proveedor local al sitio de obra |
| Mezcla energética | Matriz eléctrica promedio Colombia 2023 (UPME, XM) |
| Emisiones acero y perfiles | Datos Ecoinvent, proceso de laminado en frío |
| Emisiones concreto | Datos Ecoinvent, adaptados al contexto colombiano |
| Reducción residuos Steel Frame | 20,81 toneladas evitadas por vivienda, validado con datos de gestión de obra |
| Ahorro consumo de agua | 31 m³ de agua potable ahorrados por vivienda, basado en comparativa técnica real |
| Factor de emisiones CO₂ | 240.000 COP/tonelada, fuente: Aproximación al costo social de emisiones Colombia |
| Códigos de modelos OpenLCA | Proyecto_FuenteAzul_SteelFrame_v2 y Proyecto_FuenteAzul_Convencional_v2 |

4. Recolección y validación de datos primarios

- Fuente principal: Especificaciones técnicas, planos y memorias de cálculo del proyecto Fuente Azul.

- Validación: Talleres técnicos participativos con el equipo de obra y proveedores.

- Criterio de selección de datos: Se priorizaron datos primarios verificables; en su defecto, se utilizaron valores de bases de datos internacionales ajustados al contexto local.

5. Reproducibilidad y transferencia

- Los modelos desarrollados en OpenLCA, identificados con los códigos mencionados, se encuentran documentados y pueden ser compartidos en formato .zolca o .olca bajo solicitud académica.

- Los factores de impacto, flujos de materiales y suposiciones están descritos dentro de cada proceso modelado en OpenLCA.

- Los resultados pueden ser replicados siguiendo la misma configuración y estructura de procesos, garantizando la trazabilidad de los impactos reportados.

6. Consideraciones finales

Este anexo proporciona los elementos esenciales para que otros investigadores, instituciones o empresas puedan replicar el ACV comparativo desarrollado en el marco del programa Casa para Mí. La combinación de datos primarios del proyecto, herramientas estándar como OpenLCA, y fuentes robustas como Ecoinvent aseguran la comparabilidad y validez de los resultados obtenidos.