# MAQUINA DE MALLAS.

Soldadora de Mallas CLIFFORD Modelo: CLW24

Imagen 1. Maquina de mallas.

## (Ferrasa)

## Payoffs (desenlazador)

Son los encargados de almacenar la chipa después de ser trefilada, para alimentarla a la maquina; estos se componen de 16 payoffs longitudinales y 2 transversales.

Imagen 2. Payoff

(Ferrasa)

## Balancines

La  unidad  de  balancines incorpora  un  sistema  de  detección de  enredamientos,     los     cuales detectan   un   enredamiento   en   el alambre por medio de un sensor de proximidad    que    funciona    como freno,  ubicado  en  la  parte  superior de los rodillos

Existe   otro   sensor   ubicado   justo antes   de   la   segunda   unidad   de balancín, cuyo propósito es detector la  existencia  o  no  de  alambre  en  la línea  de  producción.  Si  no  existe alambre   el   sensor   se   activa   y detiene la maquina

Imagen 3. balancines.

(Ferrasa)

El    montaje    de    los    electrodos inferiores  está  diseñado con una cola de milano estándar con la  forma  del  electrodo  inferior,  que está  fabricada  en  una  aleación  de tungsteno la cual asegura una larga vida.

Están        conectados        a        los transformadores   a   través   de   un sistema  de  enfriamiento  por  agua, proveniente     de     la     torre     de enfriamiento. Los  actuadores  son  los  encargados de  unir  los  electrodos  inferiores  y superiores, por los cuales pasa una corriente  eléctrica  que  produce  un arco  que  permite  soldar  el  alambre que      viene      de      los      payoffs trasversales con el que viene de los presionado res y formar las mallas.

Imagen 4. Electrodos.

(Ferrasa)

# MÁQUINA TREFILADORA.

Trefiladora Marca: TEUREMA Modelo: LGV3D-EV5C.

Las líneas de laminado-grafilado sirven para la obtención de alambres lisos o grafilados, que partiendo del alambrón, y mediante un proceso de laminación en frio, conseguimos los diámetros y características deseados.

Este  proceso  mejora  las  características  del  alambre  haciéndolo  adecuado para   posteriores   procesos,   normalmente   dirigidos   al   campo   de   la construcción.

Para  ello,  la  instalación  está  formada  por  una  serie  de  maquinas,  que trabajando en línea, y de forma sucesiva, transforman el alambre proveniente de la laminación en caliente, en alambre estriado, de medida predeterminada y enrollado en carretas.

Imagen 5. Maquina  trefiladora.

(Ferrasa)

# MÁQUINA ESTRIBADORA.

El  alambre  es  almacenado  en  un  devanador,  pasa  por  una  unidad  rodillos enderezadores horizontales y posteriormente por una unidad de rodillos verticales que se encargan de enderezarlo, a continuación pasa por un  bulón  de  doblado  programado  por  PLC  que  se  encarga  de  darle  la geometría  requerida  por  el  cliente ,  y  un  brazo  de  corte  que termina el proceso.

Imagen 6. Maquina estribadora.

(Ferrasa)

# MAQUINA BANCO DE CORTE.

La máquina de corte es cargada por medio de un puente  grúa de la varilla que se necesita cortar, se accionan las artesas traseras que colocan la varilla en  la  banda  transportadora,  la  cual  por  medio  de  un  sistema  de  cadenas ubica las varillas en posición de acuerdo a la ubicación del carro de medida, se  acciona  el  sistema  hidráulico  que  controla  los  actuadores  de  corte,  la banda con el material cortado sube y descarga el material cortado sobre la bandeja de entrega.

Imagen 7. Banco de corte.

(Ferrasa)